技术规格书

- 短应力线轧机

- 1、7860短应力线轧机

| 位置与功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位于B线粗、中连轧区，对轧件进行无扭轧制，为京诚最新开发的第五代短应力线轧机。 |  |  |  |
| 组成 |  |  |  |
| A-拉杆装配 B-轧辊装配 C-压下装置 D-轧机机座装配 E-导位梁装配 F-轧机底座 |  |  |  |
| 描述 |  |  |  |
| A-拉杆装配 - 四根带螺纹的拉杆贯穿支撑及轴承座； - 平衡采用蝶形弹性阻尼体平衡辊系重量； - 拉杆材质42CrMo；增加皮套； B-轧辊装配 - 四列圆柱滚子轴承+止推轴承+轴承座+轧辊； - 蜗轮、蜗杆通过零间隙的螺母驱动滚动轴承内圈手动调节上辊； - 轴承座材质ZG35CrMo； C-压下装配（采用双包络型式） - 安装在轧机上方，可以通过液压马达或手动对称或单侧调整辊缝； - 焊接箱体，齿轮、蜗轮、蜗杆传动； D-轧机机座装配 - 焊接结构，通过活接螺栓联接机芯； E-导卫梁装配 - 焊接结构，通过螺栓固定在轧机的出入口支撑块上； - 燕尾槽固定导卫，可以水平移动； F-轧机底座 - 焊接结构，螺栓固定横移或提升液压缸；（7860为螺旋升降机） |  |  |  |
| 7860H 轧机 7860V轧机 |  |  |  |
| 特殊说明 |  |  |  |
| - 轧辊轴承——瓦房店冶金矿山、国产人轴、宁波华海轴承； - 润滑型式——轧辊轴承是油气润滑，配管采用不锈钢管，分配器、混合器与现场统一； - 机芯与机列配管的快速拆装——快换接头；所有液压管采用不锈钢管制作。 |  |  |  |
| 技术特点 |  |  |  |
| - 轧机的开口度大，适应工艺范围广； - 反挂式平衡装置：采用碟形弹性阻尼体，安装在拉杆两端，有效的消除径向间隙。平衡力稳定，使用寿命长，安装、拆卸、维护方便； - 球面自适应防轴窜装置，更好的防止轴向窜动，提高了轧机刚度； - 新型的三级密封系统，带补偿的迷宫密封、Z型防尘密封、轴用旋转密封。提高了轧机拉杆的使用寿命； - 轧机承受的倾翻力矩大：采用提高活螺栓的紧固位置，缩短到轧制中心线的距离； |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |
| 7860轧机 | 套 |  | 2 |
| 轧辊直径： | mm |  | Ø650/Ø750 |
| 辊颈直径： | mm |  | Ø300 |
| 辊身长度： | mm |  | 1000 |
| 轧制力： | kN |  | 3100 |
| 轧机横移距离： | mm |  | ±360 |
| 轴向调整量： | mm |  | ±3 |

- 2、 5741短应力线轧机

| 位置与功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位于B线连轧区，对轧件进行无扭轧制，为我公司开发的第五代短应力线轧机。 |  |  |
| 组成 |  |  |
| 同7860短应力轧机 |  |  |
| 描述 |  |  |
| 同7860短应力轧机 |  |  |
| 技术特点 |  |  |
| 同7860短应力轧机 |  |  |
| 特殊说明 |  |  |
| - 轧辊轴承——瓦房店冶金矿山、国产人轴、宁波华海轴承； - 润滑型式——轧辊轴承是油气润滑, 配管采用不锈钢管，分配器、混合器与现场统一； - 机芯与机列配管的快速拆装——快换接头；所有液压管路采用不锈钢管制作。 |  |  |
| 技术参数 |  |  |
| 5741轧机 | 套 | 2 |
| 轧辊直径： | mm | Ø550/Ø440 |
| 辊颈直径： | mm | Ø230 |
| 辊身长度： | mm | 760 |
| 轧制力： | kN | 2200 |
| 轧机横移距离： | mm | ±265 |
| 轴向调整量： | mm | ±3 |

- 3、4532短应力线轧机

| 位置与功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位于B线连轧区，对轧件进行无扭轧制。为京诚开发的第五代短应力线轧机。 |  |  |
| 组成 |  |  |
| 同7860短应力轧机 |  |  |
| 描述 |  |  |
| 同7860短应力轧机 |  |  |
| 技术特点 |  |  |
| 同7860短应力轧机 |  |  |
| 特殊说明 |  |  |
| - 轧辊轴承——瓦房店冶金矿山、国产人轴、宁波华海轴承； - 接轴型式——弧形齿接轴； - 润滑型式——轧辊轴承是油气润滑，配管采用不锈钢管，分配器、混合器与现场统一； - 机芯与机列配管的快速拆装——快换接头；所有液压管路采用不锈钢管制作。 |  |  |
| 技术参数 |  |  |
| 4532轧机 | 套 | 2 |
| 轧辊直径： | mm | Ø440/Ø360 |
| 辊颈直径： | mm | Ø200 |
| 辊身长度： | mm | 650 |
| 轧制力： | kN | 1300 |
| 轧机横移距离： | mm | ±280 |